# AgriSynapse
水田水位自動管理システムver. 
総合取扱説明書

### 1. はじめに

このシステムは、田んぼの水位を自動で監視し、設定した水位に合わせて自動で水田に給水開始・停止するための機器を制御する装置です。現地に行かなくてもスマホからDiscord通知やWEBアプリ(ダッシュボード)を確認するだけで、現在の稼働状況がわかります。全システム共通パスワードと設定された各ノード固有のIDを使用して通信認証を行うため、同システムを導入している他の農業者と通信が混信する心配もありません。

### 2. 各機器の役割と見方

#### 📱 ゲートウェイ (親機:LTE-M版およびWi-Fi版)

- 役割: データを集めてインターネットに送ります。

- 注意: WiFi版はルーターの近くに置いてください。

- 通信環境の改善:ゲートウェイのアンテナはできる限り高い位置に設置してください。市街地や遠方の圃場などで通信環境が悪化する可能性がある場合は、ゲートウェイを増設してください。

#### 📱 LoRaリピーター(ゲートウェイ子機・適宜設置)

- 役割: 近隣の圃場とゲートウェイ間のデータの橋渡し役となり、通信環境を改善します。ゲートウェイと各圃場の通信環境が悪い場合に使用します。

- 注意: リピーターを導入する場合は、圃場とリピーターの間で使用するLoRa通信のchと、リピーターとゲートウェイ(親機)の間の通信に使用するchを別々のものに設定してください。1台のリピーターで管理できるのは1つの圃場グループのみで、最大14圃場まで管理可能です。

#### 💧 センサーノード(水位センサーVer.)

#### ・田んぼの中の任意の場所・一番最後に満水になりそうな場所に設置します。

- 役割: 10分に1回水位を測り、測定結果をもとにアクチュエーターノードに支持を送信します。また、30分毎にGWへ現在状況の報告を行い、GWは各種データをクラウドに記録します。

- 最初の設置:搭載するセンサーノードの現地キャリブレーションや、設置する圃場などを設定するための初期設定が必要です。電源を投入してから3分間、APモードになり、スマホからWi-Fiでセンサーノード設定画面にアクセスできるようになります。設置したら電源を入れ、スマホのブラウザから192.168.4.1にアクセスし、設定画面を開いて各種項目を設定してください。

- センサーノードのみ使用する(アクチュエーターノードを使用しない)場合:管理用ダッシュボードの該当IDの横にある「RUN」マークをタップし、「STOP」に切り替えてください。センサーノード基本動作のアクチュエーターノードへの支持送信機能がストップし、10分毎の水位計測機能のみが動作するようになります。また、稼働モードをＳＴＯＰに変更することにより、水位の閾値判定権限がセンサーノードからクラウド側に移譲されるため、クラウドから「満水」「水位低下」の通知が届くようになります。

⚙️ アクチュエーターノード（水門開閉Ｖｅｒ．）

・TYPE-R-O (ON制御タイプ)
「水門OPEN指示を受信したら、次に水門CLOSE指示を受信するまでの間はスイッチの状態を維持する」
・TYPE-R-P (パルス制御タイプ)
「水門操作指示の受信内容にかかわらず、水門を一定時間操作した後全スイッチをOFFにする」
という、上記二種類のバリエーションがあります。
水田への給水に使用する方法によって、適切なものを選択してください。

・TYPE-R-Oは、
水門側システムのスイッチの状態に連動して、給水の開始／停止が切り替わってしまう機器(大型の電動ポンプなど)を使って水田に給水したい場合に使用します。
・TYPE-R-Pは、ON/OFF（開閉）動作した後はシステムのスイッチの状態にかかわらず状態を維持する負荷(リミットスイッチ内蔵のリニアアクチュエーターなど)を制御して水門の開閉や給水の開始・停止を行いたい場合に使用します。

- 役割: 水田への給水開始／停止を制御します。

- 注意: 動いている時は絶対に手を触れないでください。

- 最初の設置:設置時の水田の水位状況に応じた水門の開閉状態に設定する必要があります。センサーノードと同じ手順で設定画面にアクセスし、水門の設定および操作を行ってください。

#### 🎮 スマートコントローラー (現場デバッグ補助および動作確認用端末)

- 役割: 現場でデバッグを行う際に、問題の切り分けをやりやすくしたり、動作開始後に正常に動作しているかを確認するための現場デバッグ補助ツールです。

- モバイルバッテリーなどから５V電源を投入すると、センサーノードと同じ手順でスマホから管理画面にアクセスできます。管理画面から各種操作を行ってください。

### 3. 日常の点検

- Discord通知の確認

  - 定期的（30分〜1時間ごと）にダッシュボード上の情報が更新されているかをスマホから確認してください。

  - 「🔋電圧低下」などの通知が来たら、早めに電池交換や修理対応などの準備をしてください。

- 現地での目視

  - 水門にゴミや流木が挟まっていないか確認してください。

  - 水位センサーが傾いたり、泥に埋もれたり、センサー下に障害物がないか確認してください。

### 4. 故障かな？と思ったら (トラブルシューティング)

#### Q1. 水門が動いていません / 途中で止まっています。

- 原因: ゴミが挟まったか、動作用負荷機器（モーターポンプやアクチュエーターなど）の故障・バッテリー切れの可能性があります。

- 対応:

  - 水門にゴミが挟まっていないか確認し、取り除いてください。

  - スマートコントローラーを起動し、スマホから「MANUAL送信」メニューで「開」または「閉」を押してみてください。

  - それでも動かず、コントローラー画面に**「ACT_ERR」**と赤く表示された場合は、保護機能が働いています。一度水門の電源（電池ボックス）を抜き差しして再起動してください。それでも治らない場合は、負荷に接続している機器などの故障が考えられます。電源や機器を点検し、適切に修理・交換してください。

#### Q2. Discord通知が来ない・通信途絶

- 原因: ネット接続環境の不良、Webhockアドレスがまちがっている、LoRaE220モジュールの故障

- 対応:

  - ダッシュボードでゲートウェイの状態確認画面を見てください。最終通信日時から90分以上経過していませんか？また、通知元のDiscordのWebhockURLは正しく入力されていますか？問題が発生しているノードのLoRaモジュールに浸水したようなシミが発生していませんか？

  - ルーターの電源が入っているか確認してください。

  - 電圧低下の通知が届いている場合、バッテリーを交換してください。

  - E220モジュールやLTE-Mモジュールは湿気に非常に弱いです。故障して通信できない状態（モード変更できない状態）になっている場合が考えられます。

#### Q3. コントローラーの画面に「応答なし」と出ます。

- 原因: 電波が届いていないか、チャンネル設定がまちがっている。または相手の電源が切れています。

- 対応:

  - もっと水門やセンサーに近づいて操作してください。

  - ダメな場合、相手の機器の電池を交換してください。それでも失敗する場合はシステムの故障が考えられます。管理者に連絡してください。

#### Q4. 電池交換はどうすればいいですか？

- センサーノード内の乾電池: **「単1形のアルカリ乾電池」**を3本交換してください。※可能な限り容量の大きいものを使用してください。

- ゲートウェイ・アクチュエーターノードの12V鉛蓄電池: 充電または同等品に交換してください。

### 5. 安全上の注意 ⚠️

- 水門の挟み込み注意: 自動で動くため、点検時は十分注意してください。

- 防水ケース: 電池交換後は、ケースのフタをしっかり閉めてください。水が入ると壊れます。

- 乾燥剤の使用：毎シーズンごとに、システム基盤筐体内部の乾燥剤を新しいものに入れ替えてください。また、各ノードの基盤はハヤコートやＵＶレジンなどで防水処理を施してください。内部結露が発生すると、錆や故障の原因となります。

# LoRaリピーター（ゲートウェイ子機）取扱説明書

## 1. 概要

本装置は、水位観測システムとゲートウェイの間の通信を中継するリピーターです。

通信距離の延長や、障害物による不感地帯の解消に使用します。また、本装置自体も独立した「圃場ID」を持ち、自身のバッテリー電圧や稼働状況を定期的にゲートウェイへ報告する機能を備えています。

### 主な機能

- 中継機能: 水位センサーからのデータを受信し、ゲートウェイへ転送。ゲートウェイからの返信（時刻・指令）を水位センサーへ送り返します。

- 異チャンネル中継: 「受信チャンネル」と「送信チャンネル」を個別に設定可能（例: 子機とは10ch、GWとは12chで通信）。

- 充電管理: 12Vソーラーパネルと鉛蓄電池の過充電・過放電を自動制御します。

- 自己診断レポート: 指定した時間（毎時〇分）に、自身のバッテリー電圧をクラウド（GAS）へ送信します。

- コントローラー設定対応: メンテナンス用コントローラーを使用し、無線で設定変更が可能です。

## 2．設定手順

## リピーターノードのAPモードを使用した無線設定で行います。

- APモードの準備:

  - リピーターノードを起動し、スマホから設定画面にアクセスします。

    - DRY/FULL: リピーターには関係ないので適当な値で構いません。

    - TX_CH (GW): 「リピーターが親機(ゲートウェイ)と通信するためのチャンネル」を入力します。

    - RX_CH (Node): 「リピーターがセンサーノードからの通信を待ち受けるチャンネル」を設定します。対象システムに設定したTX_CHと同じ値にしてください。

    - 保存してクラウド登録してください。

## 3. 運用上の注意

- 設置場所:

  - センサーノードとゲートウェイの両方の電波が届く、見通しの良い高い位置に設置してください。

- チャンネル設定:

  - 「RX_CH (Node)」は、リピーターでデートを受信する予定のセンサーノードのCH設定と一致させてください。

  - 「TX_CH (GW)」は、送信先ゲートウェイの待ち受けCHと一致させてください。

- GASでの確認:

  - リピーターが受信したセンサーノードのデータをGWに中継送信したときは、ダッシュボード上には、そのセンサーノードの圃場IDで記録されます。

  - リピーターがリピーター自身のデータをGWに送信したときは、スプレッドシートのLogには、リピーター自身の圃場IDで記録されます。その際、リピーターの12Vバッテリー電圧が記録されます（本来はアクチュエーターノードの12V電圧の欄ですが、リピーターの場合は自身の電圧が入ります）。

- 充電制御:

  - 曇天が続き電圧が低下しても、リピーター機能はPicoが動作する限り（約6V以上あればDC-DC経由で）停止しませんが、バッテリー保護のため早めの点検を推奨します。

- リピーターを使用して、水位観測システムとゲートウェイ間のLoRa通信を中継する場合、リピーターにも、他の圃場IDと被らない独自の圃場IDを割り当てて管理します。
そのため、ゲートウェイ及びGoogleスプレッドシート上では、リピーターは「特定の圃場グループに所属する水位ノードのの内の１台」という扱いになります。
故に、リピーターを導入する場合、ゲートウェイが管理できる圃場ID数は、同一グループ内のリピーターの設置数分減少します(例：リピーターを1台設置すると、ゲートウェイ1台で実際に管理できる圃場数は15→14圃場に減少)。

- リピーター1台が管理できる圃場ID数上限は、同一グループ内に他のリピーターがない前提で最大14 IDです。リピーターも含めて、同一の圃場グループに所属する圃場IDが合計で最大15 IDとなるようにしてください。

- 複数のリピーターを同一の圃場グループ内に設置する場合は、混信を避けるため、各リピーターが担当する圃場IDを明確にし、それぞれのリピーターが管理を受け持つ水位観測システムと通信するために使うRX_CHを、別々のものに設定してください。

圃場グループ「A」内にリピーター2台を設置する場合のCH設定例

・リピーター2台込みの管理可能上限　最大13か所
(ゲートウェイの管理可能圃場ID数上限15か所－導入したリピーターの台数2台＝実質管理可能な圃場数は13か所)

・リピーターA(圃場ID「Repeater_A」)　→圃場ID「Rice_1～Rice_7」を担当　
リピーターAのRX_CHにCH0(仮)を設定
圃場ID「Rice_1～Rice_7」の水位観測システムのTX_CHにCH0を設定

・リピーターB(圃場ID「Repeater_B」)　→圃場ID「Rice_8～Rice_13」を担当　
リピーターBのRX_CHにCH2(仮)を設定
圃場ID「Rice_8～Rice_13」の水位観測システムのTX_CHにCH２を設定

・圃場グループ「A」を担当するゲートウェイの待ち受けCHがCH4(仮)の場合
リピーターA及びBのTX_CHをCH4に設定

※隣接CH使用による混信防止のため、上記の通り、各CH設定に差をつけるようにしてください。また、CH15以上は使用しないよう注意してください。

## システム管理者・エンジニア用マニュアル

対象: 設置、配線、コード書き込み、ハードウェア保守を行う担当者

### 1. システム概要と仕様

本システムは、LoRa通信を用いた省電力・長距離通信による自律管理システムです。センサーノードが司令塔となり、アクチュエーターノードを直接制御しつつ、ゲートウェイ経由でクラウド(Googleスプレッドシート(GAS))へデータを送信します。

| デバイス | 電源仕様 | 通信方式 | 動作モード | 特記事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| センサーノード | 単1アルカリ × 3本 (4.5V) | LoRa (送信) | Deep Sleep (30分間隔) | 司令塔。単1電池で長期間駆動。 |
| アクチュエーターノード | 12V2.6Ah鉛蓄電池 | LoRa (常時受信) | Light Sleep (WOR待受) | 過負荷検知・電圧低下監視機能搭載。 |
| ゲートウェイ (Wi-Fi) | USB 5V (常時給電) | LoRa (受信) / WiFi | 常時稼働（WOR待ち受け） |  |
| ゲートウェイ (LTE-M) | １２V9Ah鉛蓄電池 DCDCコンバーターMP1584EN | LoRa | 常時稼働（WOR待ち受け） |  |
| コントローラー | モバイルバッテリー等 | LoRa (送受信) | 常時稼働 | 現地デバッグ補助・手動リモコン機能。 |
| LoRaリピーター | ソーラーパネル 12V5Ah鉛蓄電池 | LoRa | 常時稼働 | コントローラー操作による現地設定 |

3. 設置・設定時の重要注意事項

- 電源の選定 (最重要)

  - 12Vバッテリーは設置直前に満充電にしてください。

- 配線と防水

  - ケース内には乾燥剤を必ず同梱し、基板はコーティング処理を施してください。結露はシステム基盤のさびや故障の原因になります。

  - 水位センサーについて:当システムに使用している超音波測距センサー(JSN-SR04T-V3.0)は汎用品のため、センサー部は防水ですが、基盤は防水処理が施されていません。使用時は必ず基盤をUVレジンやハヤコートなどを用いて防水処理してください(「交換用水位センサーの加工方法」参照)。
また、センサーノード設置時は必ず現地圃場で水位0ｃｍの状態で初期計測(現地キャリブレーション)と設定を行ってください。

- ゲートウェイ1台あたりで管理できる圃場上限

  - ゲートウェイと各圃場のセンサーノードとの通信は30分間隔で行われます。よって、一台当たりで管理できる圃場数は、Lora通信の混線を避けるため、最大15圃場までとし、水田管理用スプレッドシートのID_LISTシートの各圃場の通信オフセット時間(分)を、30(分)÷最大圃場数15=オフセット時間2分を最低限必要なオフセット時間として、各圃場ごとに積算して割り振って書き込んでください(例:オフセット時間=30÷15=2(分)とするならば、圃場Aなら0分、Bなら2分、Cなら4分、Dなら6分…という具合)

  - 圃場数が1台のゲートウェイで管理可能な数を超えた場合は、水田管理用スプレッドシートにエラーが表示され、新規圃場登録がブロックされます。新しいゲートウェイを追加導入して圃場グループを作成し、各ゲートウェイが使用するチャンネルをGoogleスプレッドシートの該当のセルに割り振ってください。

  - リピーターを使用して、水位観測システムとゲートウェイ間のLoRa通信を中継する場合、リピーターにも、他の圃場IDと被らない独自の圃場IDを割り当てて管理するため、ゲートウェイ及び水田管理用スプレッドシート上では、リピーターは「特定の圃場グループに所属する水位観測システムの内の１台」という扱いになります。
そのため、リピーターを導入する場合、ゲートウェイが管理できる圃場ID数は、同一グループ内のリピーターの設置数分減少します(例：リピーターを1台設置すると、ゲートウェイ1台で実際に管理できる圃場数は15→14圃場に減少)。
故に、リピーター1台が管理できる圃場ID数上限は、同一グループ内に他のリピーターがない前提で最大14圃場IDです。リピーターも含めて合計で最大15圃場IDとなるようにしてください。

- LoRa設定

  - 全モジュールのボーレートは9600bps、エアレートは**2.4kbps(デフォルト)**に合わせてください(LoRaモジュールの初期設定でそのように設定されます)。

  - Loraモジュールのチャンネル は、CH0～CH14を使用し、CH15以降は使用しないでください。

### トラブルシューティング (エンジニア向け)

| 症状 | 推定原因 | 対応・確認手順 |
| --- | --- | --- |
| 水位観測システムがすぐ電池切れになる | LightSleep失敗 | コード内の machine.lightsleep が正しく呼ばれているか確認。稼働中のセンサー電源(GP27)がOFFになっているかコントローラーで計測。またはシステム再起動。 |
| センサーノードが反応しない | 現地キャリブレーション・ピン配置の不備/水位センサー故障 | 故障している場合は新しいものを用意し、現地キャリブレーションしてから交換してください。 |
| アクチュエーターノードが全く反応しない | WOR設定ミス / 電源/LoRaモジュール不具合又は故障 | LoRaモジュールのM0/M1ピン配線を確認。Picoの3V電源が来ているか、確認。ごく稀に、結露などでM1・M0ピンの両方またはどちらかがGNDとショートし、ノーマルモードしか使えなくなる不具合が発生する場合があります。12Vが生きているか、ACT_ERRが管理用ダッシュボード上の該当圃場IDの行やコントローラーに表示されていないか確認。アクチュエーターが故障していないか確認、LoRaモジュールが故障していないか確認。故障している場合は同等品と交換。 |
| 水門が途中で止まる (ACT_ERR) | 過負荷 / 電圧降下 | 12Vの生死及びラインの接触不良を確認。アクチュエーターや制御モジュールが故障していないかをコントローラー等で確認し、故障している場合は同等品に交換。エラー解除はコントローラーからMANUALコマンド送信モードで「OPEN/CLOSE」指令を送るか、電源再投入。 |
| スプレッドシートのデータが更新されない | LoRa通信chがあっていない・通信環境の悪化・LoRaモジュールの故障 | スプレッドシートで該当圃場の通信チャンネルを確認し、現地圃場で水位側を正しいチャンネルで再設定。また、スプレッドシートで該当圃場の通信電波強度RSSI(dBm)が低下していないかを確認。ゲートウェイ及びセンサーノード側のLoRaモジュールが故障していないか確認。ゲートウェイの管理可能圃場数上限に達していないかを管理用スプレッドシートで確認。上限に達している場合はゲートウェイの追加導入と設定・設置。 |
| 設定用ページにアクセスできない・本番環境でPico上のLEDが点滅している | 設定対象対象システムのPicoWのWi-Fiチップがフリーズしている・電源系統の故障 | 対象システムを設定モードにする。電源を再投入する。電源再投入時、PicoWの基板上のLEDが点滅している場合は電源異常（DCDCコンバーターまたはPico基板上のSBD・レギュレーター破損）が考えられます。繰り返し失敗する場合、対象システムの電源を切り、故障していないか確認し、故障している場合は初期設定済みの新しいものと交換。 |

各システムのLoRaモジュールが故障した可能性がある場合の対処方法

LoRaモジュールが故障した可能性がある場合、本当に故障しているかどうかを確認し、故障している場合は新しいLoRaモジュール(LoRaモジュール評価ボードE220-900T22S(JP)-EV2)に交換が必要です。
新しいLoRaモジュール(E220-900T22S(JP)-EV2)を使用する場合、最初に一度だけ初期設定（レジスタ書き込み）を行う必要があります。特に、当システムでは以下の設定が必須となります。LoRaモジュールの初期設定は、各ノードのコード内で自動的に行われます。

- 通信速度（Air Data Rate）

- アドレス・チャンネル設定

- WOR（Wake On Radio）機能の有効化

LoRaモジュール初期設定内容（仕様）

- アドレス: 0x0000 (ブロードキャストまたは個別指定可)

- チャンネル:デフォルトCH ※運用時はコントローラーからの設定操作で自動的に変更されます。

- Air Data Rate: 2.4kbps (SF: BW 125kHz / 拡散率高め) → 安定・長距離向け

- UARTボーレート: 9600bps

- 送信出力: 13dBm (20mW) ※日本の電波法適合最大値

- WOR: 有効

- RSSI: 有効

### 水田状態管理システム全体の詳細配線図 (Wiring Diagrams)

#### ① センサーノード (Water Level Sensor)

- 役割: 水位計測、Deep Sleep運用

- 電源: 単1乾電池 × 3本 (4.5V)

| Pico Pin | 接続先デバイス | ピン詳細 / 備考 |
| --- | --- | --- |
| VSYS | 電池ボックス (+) | システム電源 (1.8V-5.5V入力可) |
| 3V3 | LoRa E220 | LoRaモジュール電源 |
| GND | 電池 / センサー / LoRa | 共通GND (全て接続すること) |
| GP0 (TX) | LoRa E220 | RX ピン |
| GP1 (RX) | LoRa E220 | TX ピン |
| GP2 | LoRa E220 | M1 ピン |
| GP3 | LoRa E220 | M0 ピン |
| GP4 | LoRa E220 | AUX ピン (※コードで使用) |
| GP20 | JSN-SR04T-V3.0 | JSN-SR04T-V3.0 Echoピン |
| GP21 | JSN-SR04T-V3.0 | JSN-SR04T-V3.0 Triggerピン |
| GP22 | JSN-SR04T-V3.0 | VCC (+) (※計測時のみONにする電源供給用) |

② アクチュエーターノード (Water Gate Operator)

- 役割: 2chリレーモジュールの各リレーのON/OFF制御、過負荷異常検知

- 電源1 (ロジック): 12V鉛蓄電池→DCDCコンバーター（4.6V未満に設定）→PicoW

- 電源2 (負荷駆動): 12V 鉛蓄電池 → 2chリレーモジュール

| Pico Pin | 接続先デバイス | 接続ピン / 役割 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| GP0 | LoRaモジュール (E220) | RX (データ受信) | UART TX信号 |
| GP1 | LoRaモジュール (E220) | TX (データ送信) | UART RX信号 |
| GND | LoRaモジュール (E220) | GND | 信号用GND |
| GP2 | LoRaモジュール (E220) | M1 | モード制御ピン1 |
| GP3 | LoRaモジュール (E220) | M0 | モード制御ピン0 |
| GP4 | LoRaモジュール (E220) | AUX | 作動状況確認 |
| GND | 全デバイス共通 | GND | モーターGND等 |
| GP12 | リレーモジュールのch1 |  | リレーch1のON/OFF |
| GP11 | リレーモジュールのch2 |  | リレーch2のON/OFF |
| GP26 | 12V分圧回路 | 計測点 (出力) | ADC入力 |
| GP27 | 12V鉛蓄電池のチャージコントロール用フォトリレー制御 | TLP240A |  |
| 3V3(OUT) | LoRa (E220) | VCC (電源) |  |
| GND | 全デバイス共通 | GND (マイナス) |  |
| VSYS | DCDCコンバーターからSBDを介して接続(ダイオードOR回路) | (+) プラス | Pico駆動電源 |

※補足:

※各リレーのCOM端子には絶対に電源を接続しないでください(壊れます)

- リレーモジュール基板上の各リレーは、AC250V　10Aまで　又はDC30V 10Aまでの電源のスイッチング制御に対応しています。

交流１００V対応水中ポンプの接続例：
・リレーch1→NO:交流商用電源の片側　COM：ポンプのAC線の片側
・リレーch2→NO:交流商用電源の片側　COM：ポンプのAC線の片側
という風に配線すると、
OPEN時　リレーch1と2をONで給水開始
CLOSE時　リレーch１と2をOFFで給水停止
という形で、ポンプのON/OFFを制御できます(極性制御はできません)。

大型直流モーターの極性制御を行う場合：
・リレーch1→NO:DC電源プラス　COM：モーターのプラス線　NC: DC電源マイナス
・リレーch2→NO:DC電源プラス　COM：モーターのマイナス線　NC: DC電源マイナス
正転時　リレーch1をON
逆転時　リレーch2をON
で制御を行うと、モーターの極性を逆転させることができます。

※注意※センサーノードに搭載している12V鉛蓄電池の電力を、ポンプなどの駆動用電源として使用する場合

リレーモジュールの7-28V(VCC)端子とGND端子から、各リレーchのNO又はNCへ、ショートしないよう適切にバイパスさせてください。この接続方式では、2chリレーモジュールの駆動用電源と、負荷を駆動させるための電源が重複するため、安定的な長期稼働には、適切な容量のソーラーパネルを接続し、DenryoSolarAmp-Bチャージコントローラーによる、12V鉛蓄電池の補充電が必要になります(補充電無しでは短期間でバッテリー切れになります)。ご注意ください。
ポンプやアクチュエーターなどの各負荷動作機器類の用意や、各負荷への配線とシステムの設置・水門の給水方法の検討に伴う筐体の加工などについては、自己責任の範囲内で行ってください。
また、接続した負荷の駆動制御の方法(OPEN時及びCLOSE時にモーターをどの回転方向に何秒間回転させるか、どのリレーを何秒間オンにするか等)によって、アクチュエーターノードの負荷駆動を担うコード部分の適切な書き換えが必要になります。各コードの書き換えや、負荷への配線の失敗等に伴う水門管理システムの不具合・故障・破損や、負荷に使用した機器の不具合・故障・破損などの一切の責任は負いかねます。ご了承ください。

# 水田水位自動管理システム
ゲートウェイ & クラウド　取扱説明書
(管理者・エンジニア向け)

## 目次

- システム概要

- Google Apps Script (GAS) / スプレッドシート設定

- ゲートウェイ (Pico W) 設定・操作

- トラブルシューティング

## 1. システム概要

本システムの中枢となるクラウドサーバー（Googleスプレッドシート）と、現地データの中継地点となるゲートウェイの仕様です。

- クラウド (GAS/Googleスプレッドシート): 全データの蓄積、閾値（Dry/Full）の管理、通知の発行を行います。

・水田管理用スプレッドシート：全圃場の動作状況管理・監視・指示などを担う、当システムの要であり、ハブ機能を持つスプレッドシートです。

・管理履歴閲覧用スプレッドシート:水田管理用スプレッドシートのLogシートからコピーした稼働状況や情報を、時系列で蓄積し、グラフ化して閲覧するためのスプレッドシートです。

- ゲートウェイ (GW): LoRa通信で送られてきた水位・水門データを受信し、Wi-FiまたはLTE-M経由でクラウドへ送信（POST）します。また、クラウドからの指令（現在時刻、設定変更）を受け取り、現地デバイスへ送り返します。

## 2. Google Apps Script (GAS) / スプレッドシート設定

### 2-1. 管理用スプレッドシートの準備

新規に「管理用Googleスプレッドシート」を作成し、以下のシート構成で作成してください。シート名（タブ名）は正確に入力してください。

#### ① Log 
(メインデータ記録用シート)

水位データや機器の状態が記録されるシートです。

| 列 | 項目名 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| A | 日時 | データ受信日時 |
| B | ID | 圃場ID (例: DEFAULT_FIELD) |
| C | 水位(㎝) | データ受信日時現在の水位センサーの測定水位 |
| D | 水位 (%) | センサーノードが計算したDry/Full基準に対する水位レベル |
| E | 水位Pico電圧 | センサーノードのロジック（主電源）電圧 |
| F | 水門Pico電圧 | アクチュエーターノードのロジック（主電源）電圧 |
| G | 指令 | アクチュエーターノードへの操作指令 (OPEN/CLOSE/KEEP) |
| H | 結果 | 操作結果 (SUCCESS/TIMEOUTなど) |
| I | 現在状態 | アクチュエーターノードの現在の状態 |
| J | 12V電圧 | アクチュエーターノード又はGW・リピーターの12Ⅴバッテリー電圧 |
| K | RSSI | 受信電波強度 (dBm) |
| L | 水位センサー状態 | センサー異常フラグ |
| M | アクチュエーター駆動状態 | 接続した負荷の過負荷/ショート検知時の警告 |
| N | Dry閾値(㎝) | 現在設定されている渇水基準値 |
| O | Full閾値（㎝） | 現在設定されている満水基準値 |

#### ②NOTIFICATION
(各圃場の通知機能管理用シート)

各圃場の各通知のON/OFFを管理します。ダッシュボード上で各圃場IDの各種通知のチェックを入れることで、ＧＡＳのNOTIFICATIONシートの各通知のON/OFFが自動で書き換えられ、圃場ごとに管理できます。

#### A列	圃場ID
B列	開閉通知
C列	異常通知
D列	警告通知
E列	通信異常通知

#### ③SYSTEM 
(稼働モード管理用シート)

システム全体の稼働/停止を制御します。この設定を行うと、約30分～1時間後に、すべての圃場のシステムが設定どおりに稼働開始または停止します。
ダッシュボードのヘッダー上にあるボタンからRUN または STOP を選択します。

  - RUN: 全圃場の通知機能ON、通常稼働開始。

  - STOP: 全圃場の通知機能OFF、稼働停止（シーズン終了時など）。

#### ④ID_LIST 
(圃場ID・コントローラー上の表示名・各圃場の通信オフセット時間(分)・各圃場システムのRUN/STOP設定用シート)

複数の圃場を管理する場合、圃場IDをリスト化し、グループ管理によってゲートウェイとの通信に使用するチャンネルを設定します。また、各圃場のシステムの稼働開始・停止もここで設定できます。

- A列: 圃場ID

- B列: 名称（コントローラー表示用）

- C列: 通信オフセット時間(分)　ほかの圃場とLoRa通信がバッティングしないよう、各圃場毎に通信オフセット時間を設定します。

- D列: その圃場が属するグループ(圃場のグループ管理を行う場合に使用。グループごとに複数台のゲートウェイが必要です。D列のセルの入力内容はGROUP_LISTシートのA列およびB列に記入されている「各グループのゲートウェイ間通信用チャンネル設定」と紐づいています。グループ名を任意のものに変更する場合は、GROUP_LISTシートのA列のグループ名も同じ値に変更してください)

- E列:　RUN/STOP設定　各圃場に設置したシステムの稼働開始・停止を設定します。自動で新規追加された時はRUNに設定されます。

※注意※【1台のゲートウェイで管理できる圃場数は最大15圃場まで】
圃場IDが15圃場以下の間は圃場IDを新規登録できますが、16個目のIDを登録しようとすると新規登録がブロックされます。ゲートウェイを増設してください。

・圃場IDの新規登録ができなかった場合の管理者対応フロー

1．スプレッドシートの SYSTEM シート を見ます。
2．D1セル に赤い背景で「ゲートウェイを増設しましたか？」と表示されています。ゲートウェイの増設を行ってください。
3．E2セル のプルダウンから 「YES」 または 「NO」 を選択します。
※注意※ ゲートウェイの増設を行わないまま「YES」を選択した場合、致命的なシステムエラーが発生し、システム全体がダウンする危険があります。
必ずゲートウェイの増設を行ってから「YES」を選択してください。
4．選択結果
NOの場合:D1セルに「ゲートウェイを増設してください」と表示され、登録制限は解除されません。
YES: 登録制限が解除されます（上限が15か所追加されます）。登録を再試行すれば新規登録できます。

⑤ GROUP_LISTシート
(複数圃場のグループ別管理・同一グループに属する圃場の通信ch設定用シート)

- A列: グループ名(コントローラーのディスプレイに表示させるため、半角英数字で設定してください)

- B列: そのグループで使用するLora通信のチャンネル(ch)
ゲートウェイ側コード内のデフォルト値として使用するchは10となっています。

チャンネル21～23は設定用通信及び、各圃場における水位側と水門側間の通信用に使われる固定回線用chのため、使用しないでください。設定可能なチャンネル数は0～36までの合計37chですが、混信を避けるため、隣り合う数字同士を使用しないようにしてください。(例　グループAにch10を設定したら、それ以外のグループやリピーターにはch9及びch11を使用しない)

※水田管理用スプレッドシート運用上の注意点※

水田管理用スプレッドシートを手順通り新規作成したら、まず最初にID_LIST シートの各行・列に必要事項を記入し、圃場IDリストを作成してください（GASのMyFunction関数を実行することで自動で作成されます）。
このシートの各列の値がないと、コントローラーがIDリストと各圃場ごとの通信設定を取得できず、各システムの初期設定を行うことができません。

・ID_LISTシートのC列「各圃場の通信オフセット設定(分)」の値の設定について
この列に記入する値の役割は、「各圃場からの通信を整列させ、LoRa通信のバッティングによる通信不具合リスクを回避する」ことです。
ゲートウェイと各圃場のセンサーノードとの通信は30分間隔で行われます。よって、ゲートウェイ一台当たりで管理できる圃場数は、Lora通信の混線を避けるため、最大15圃場までとし、ID_LISTシートC列の「各圃場の通信オフセット時間(分)」を、30(分)÷最大圃場数15=最低限必要なオフセット時間【2分】として、各圃場ごとに積算して割り振って書き込んでください(圃場Aなら0分、Bなら2分、Cなら4分、Dなら6分…という具合)

・総圃場数がゲートウェイ1台で管理可能な数(登録上限15か所)を超えた場合は、新規圃場登録がブロックされます。新しいゲートウェイを追加導入して新規に圃場グループを追加設定するまで、ブロックは解除されません。
ゲートウェイを追加導入したら、GROUP_LISTシートのA列に「新しいグループ名」を追加し、B列のセルに新しいゲートウェイが使用するチャンネルを割り振ってください。

また、「2-3. 各GoogleスプレッドシートへのGASスクリプトおよびスマホ表示対応HTMLの導入と設定」で作成したスプレッドシートにGASスクリプトとHTMLコードを導入してデプロイを行った後、水田管理用スプレッドシートの上部メニューに表示される「⚙️水田状況管理システム設定」を開いて、展開されたメニュー内の「▶通信監視を開始する」をクリックし、必ず通信監視を開始させてください。ここをクリックしないと、万一、各圃場に設置してある水位観測システムとゲートウェイ間の通信が途絶した場合に、通信異常を検知することができません。

2-2. 管理履歴閲覧用スプレッドシートの準備

新規に「管理履歴閲覧用Googleスプレッドシート」を作成してください。各シート名（タブ名）は正確に入力してください。
※管理履歴閲覧用スプレッドシートは、記録保管のため、毎シーズンごとに新しいものを作成してください( 2-3. 各GoogleスプレッドシートへのGASスクリプトの導入と設定 の項を参照)。

① History 
(メインデータ記録用シート)

水位データや各圃場の水位観測システムの状態が記録されるシートです。
ゲートウェイが各圃場の水位観測システムから新規データを受信すると、このシートにデータが記録されていきます。水田管理用スプレッドシートのLogシートと全く同じ列構成で作成してください。
管理用シートとデータの並び順は同じですが、データの上書きは行われず、最新の記録が次の行に自動で記載されていきます。

#### ② Dashboard 
(データ閲覧・グラフ化表示用シート)

B1セルに入力した任意の圃場名(圃場ID)のデータを時系列で抜き出してグラフ化して表示し、閲覧するためのシートです。

- セル B1:任意の圃場名 (圃場ID)を入力してください。

  - 閲覧用データ作成開始ボタンを押すと、B1セルに入力した圃場IDのデータをHistoryシートから時系列で抜き出して、水位変化と水門操作タイミングをグラフ化して表示します。

2-3. 各GoogleスプレッドシートへのGASスクリプトおよびスマホ表示対応HTMLの導入と設定

### ①-1履歴閲覧用スプレッドシートへのGASスクリプト導入

1．履歴閲覧用スプレッドシートのメニューから [拡張機能] > [Apps Script] を開きます。

2．エディタが開いたら、既存のコードを削除し、提供された「履歴閲覧用GASスクリプト.txt」の中身をすべて貼り付けます。
以下に続く②の手順でデプロイした後に、履歴閲覧用スプレッドシートのURL(https://docs.google.com/spreadsheets/d/XXXXXXXXXXX /edit?gid=0#gid=0)のXXXXXXXXXXの部分をコピーしてください。これが履歴閲覧用スプレッドシートのIDです。
コピーしたIDを、①-3で作成する管理用スプレッドシートのGASスクリプトの該当の部分に貼り付けてください。

※注意※履歴閲覧用スプレッドシートは、毎年の管理記録保管のため、毎シーズンごとに同様の手順で新規作成・GASスクリプト導入・デプロイしてください。履歴閲覧用スプレッドシートを新規作成するたびに、管理用スプレッドシートのGASスクリプトにも、新しい履歴閲覧用スプレッドシートのIDを導入し、新バージョンでデプロイしてください。

### ①-2履歴閲覧用スプレッドシートへのスマホ表示対応HTML導入

1．履歴閲覧用スプレッドシートのメニューから [拡張機能] > [Apps Script] を開きます。
2．エディタが開いたら、GASエディタの左側「ファイル」の「＋」ボタンを押し、「HTML」 を選択して、ファイル名を index としてください。 その中に、提供された「履歴閲覧用スプレッドシートのスマホ表示対応HTML最新版.txt」のコードを全てコピーして貼り付けます。

### ①-3管理用スプレッドシートへのGASスクリプト導入

- 管理用スプレッドシートのメニューから [拡張機能] > [Apps Script] を開きます。

- エディタが開いたら、既存のコードを削除し、提供された「管理用GASスクリプト　Discord通知.txt」の中身をすべて貼り付けます。

#### ⚠️ 必須設定項目 (コード変数の修正)

コードの冒頭にある変数を、ご自身のDiscordのWebhockURLに合わせて書き換えてください。

※DISCORD通知機能を利用するには、DISCORD上で通知専用サーバー設置及びWebhockの新設とWebhockのURLの取得が必要です。

履歴閲覧用スプレッドシートのURL(https://docs.google.com/spreadsheets/d/XXXXXXXXXXX /edit?gid=0#gid=0)のXXXXXXXXXXの部分（履歴閲覧用スプレッドシートのID）をコピーして、管理用スプレッドシートのGASスクリプトの該当の部分に貼り付けてください。

※注意※履歴閲覧用スプレッドシートは、毎年の管理記録保管のため、毎シーズンごとに同様の手順で新規作成・GASスクリプト導入・デプロイしてください。履歴閲覧用スプレッドシートを新規作成するたびに、管理用スプレッドシートのGASスクリプトにも、新しい履歴閲覧用スプレッドシートのIDを導入し、新バージョンでデプロイしてください。

### ①-2管理用スプレッドシートへのスマホ表示対応HTML導入

Cloudflareに登録・ログインし、管理用ダッシュボードのＨＴＭＬをＰａｇｅｓとしてデプロイしてください。また、Workersに302リダイレクト追従用プロキシサーバーのJavascriptをデプロイしてください。正常に動作させるには、管理用ダッシュボードのHTML内にプロキシサーバーのURL、プロキシサーバー用スクリプト内の適切な位置に、管理用GASのウェブアプリURLを書き込む必要があります。

### ② デプロイ (公開設定　管理用スプレッドシート及び履歴閲覧用スプレッドシート共通の操作)

ゲートウェイやコントローラー、スマホからのアクセスを許可するために、作成した各スプレッドシートをウェブアプリとして公開します。

- 画面右上の [デプロイ] > [新しいデプロイ] をクリック。

- **「種類の選択」**の歯車アイコン > [ウェブアプリ] を選択。

- 以下の通り設定します：

  - 説明: (任意。空欄でかまいません。)

  - 次のユーザーとして実行: 自分のGoogleアカウント (xxxx@gmail.com)

  - アクセスできるユーザー: 全員 (※ここを間違えると正しく動きません)

- [デプロイ] をクリック。

- アクセス承認画面が出たら「アクセスを承認」→左下に小さく表示されている「詳細(安全ではないページ)」をクリック→「移動」で許可してください。

- 「ウェブアプリのURL」 が表示されます。

- 管理用GASスクリプトをデプロイしたら、ウェブアプリのURL (https://script.google.com/...) をコピーして、ゲートウェイとプロキシサーバー用スクリプト内の該当の場所に貼り付けてください。

## 3. ゲートウェイ 設定・操作

### 3-1. 必須設定項目の書き換え

提供された「LoRaゲートウェイfor LTE-M(Wi-Fi)動作用コード.py」を、ゲートウェイのPico(W)に書き込む前に、以下の定数部分を、Thonnyなどのコード編集ソフトを使用して書き換えてから、ファイル名を「main.py」に変更して、書き込んでください。コードを書き込んだ後は、PCで管理用ダッシュボードから設定値を直感的操作で書き込むことが可能になります。

LTE-M版

#CloudflareWorkersにデプロイした「管理用GASの302リダイレクト追従用プロキシサーバーJavaScript」のURLを入力してください↓

GAS_HOST     = "https://gas-proxy.XXXXXXXXXX.workers.dev/"

Wi-Fi版

# デフォルトWi-Fi設定 (Wi-Fi版のみ)

DEFAULT_SSID = "任意のWi-FiネットワークのSSID "

DEFAULT_PASS = "任意のWi-Fiパスワード"

### 3-2. 操作ガイド

## 4. トラブルシューティング

### Q. スプレッドシートにデータが記録されない

- ゲートウェイの画面を確認:

  - Wi-FiやLTEネットワークに接続できていますか？

  - データ送信先のGASのウェブアプリURLやプロキシサーバーのURLは正しいものが設定されていますか？(ゲートウェイのPicoWのmain.pyコード・プロキシサーバーのスクリプトを確認)

- GASのデプロイ設定を確認:

  - 「アクセスできるユーザー」が 「全員 (Anyone)」 になっていますか？「自分のみ」だとゲートウェイから自動で書き込めません。

  - コード上の任意の入力項目を編集した後、「新しいデプロイ」で設定していませんか？また、「デプロイを管理」で、バージョンを「新バージョン」 で更新しましたか？（GASの仕様上、コード変更後は「デプロイを管理」→バージョンを「新バージョン」に設定して更新する必要があります）

### Q. 通知が届かない

- 稼働モードを確認: 稼働モードが RUN になっていますか？

- DISCORDのWebhockURLを確認:  GASスクリプト内に記載したURLが正しいか、余計な空白が入っていないか確認してください。

Q. ゲートウェイがネットに繋がらない

Wi-Fi設定やSIMカードが正しく挿入されているか、APN設定があっているかを確認してください（デフォルト値は１NCE　IoT　SIM用の設定値です）

### Q. 特定のデータ（M列のアクチュエータ異常など）が表示されない

シートの列ズレ: 各列に記録されるデータの順番は、以下の通りになっていますか？保存データが列の順番と一致しているか確認してください。列が足りない場合は手動で列を追加するか、新しいシートを正しいシート名で作成し、正しい列の順番で1行目のそれぞれの列に、入力されるデータ名(時刻、圃場IDなど)を書き込んでください。

| 列 | 項目名 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| A | 日時 | データ受信日時 |
| B | ID | 圃場ID (例: DEFAULT_FIELD) |
| C | 水位(㎝) | データ受信日時現在の水位センサーの計測した水位 |
| D | 水位状態 | データ受信日時現在の水位判定結果(DRY/NORMAL/FULL) |
| E | 水位Pico電圧 | センサーノードの電源電圧 |
| F | 水門Pico電圧 | アクチュエーターノードの電源電圧 |
| G | 水門指示 | 水門への操作指令 (OPEN/CLOSE/KEEP) |
| H | 水門操作結果 | 水門操作結果 (SUCCESS/TIMEOUTなど) |
| I | 水門の現状 | 水門の現在の状態(OPEN/CLOSE) |
| J | 12V電圧 | アクチュエーターノード又はリピーター・GWの12V電圧 |
| K | RSSI | 電波強度 (dBm) |
| L | センサー異常 | センサー異常フラグ |
| M | アクチュエータ異常 | (重要) 過負荷/ショート検知時の警告 |
| N | Dry閾値 | 現在設定されている渇水基準値 |
| O | Full閾値 | 現在設定されている満水基準値 |

MEMO